สภาพอากาศประเทศไทย เดือน มกาคม ๖๕

๑. ลักษณะทั่วไป

เดือน มกราคม บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยเป็นระยะ บางครั้งปกคลุมถึงประเทศมาเลเซียและจะเริ่มอ่อนกำลังลงในระยะปลายเดือน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ครึ่งแรกของเดือนประเทศไทยตอนบนอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปและหนาวจัดในบางพื้นที่ กับมีฝนบางแห่ง แต่ภาคใต้มีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ถึงกระจาย และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะวันที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย

๒. สภาพอากาศ

๒.๑ ภาคเหนือ อากาศเย็น กลางคืนตอนบนของภาคอากาศหนาว เวลาเช้ามีหมอกและหมอกหนาในหลายพื้นที่ กลางวันมีหมอกแดดและเมฆบางส่วน บริเวณภูเขาและยอดดอยอากาศหนาวจัดเป็นบางวัน ส่วนมากในระยะครึ่งแรกของเดือน ลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๐๕-๑๕ นอต กับมีลมแรงเป็นครั้งคราว ความเร็ว ๒๐-๓๐ นอต

๒.๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อากาศเย็น กลางคืนตอนบนของภาคอากาศหนาว เวลาเช้ามีหมอกและหมอกหนาในหลายพื้นที่ กลางวันมีหมอกแดดและเมฆบางส่วน บริเวณภูเขาและยอดภูอากาศหนาวจัดเป็นบางวัน ส่วนมากในระยะครึ่งแรกของเดือน ลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๐๕-๑๕ นอต กับมีลมแรงเป็นครั้งคราว ความเร็ว ๒๐-๓๐ นอต

๒.๓ ภาคกลางและบริเวณอ่าวไทย  เช้ามีหมอกและหมอกหนาบางพื้นที่ กลางวันมีหมอกแดดและเมฆบางส่วนกับมีฝนบางแห่ง ๑๐-๒๐% ของพื้นที่ กลางคืนอากาศเย็น ตอนบนของภาคอากาศหนาวเป็นบางวัน ส่วนมากในระยะครึ่งแรกของเดือน ลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๐๕-๑๕ นอต กับมีลมแรงเป็นครั้งคราว ความเร็ว ๒๐-๓๐ นอต

๒.๔ ภาคใต้   เวลาเช้ามีหมอก กลางวันมีเมฆบางส่วน ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ถึงกระจาย ๔๐-๖๐% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว ๐๕-๑๕ นอต กับมีลมกระโชก ความเร็ว ๒๐-๔๐ นอต

๓.  สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคต่อการบิน   ได้แก่

๓.๑ หมอกและหมอกหนา  ทำให้ทัศนวิสัยลดลงต่ำกว่า ๑ ไมล์

๓.๒ หมอกแดด ทำให้ทัศนวิสัยลดเหลือ ๑-๓ ไมล์ ขณะทำการบิน โดยเฉพาะในระยะครึ่งหลังของเดือน

๓.๓ ฝนหรือพายุฟ้าคะนอง  บางครั้งทำให้ทัศนวิสัยลดต่ำกว่า ๑ ไมล์ ส่วนมากในภาคใต้

๓.๔ ลมกระโชก  ความเร็ว ๒๐-๔๐ นอต ขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ในภาคใต้

๓.๕ ลมแรง  ความเร็ว ๒๐-๓๐ นอต ในขณะที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรง

๓.๖ คลื่นภูเขา (Mountain Wave) ทำให้อากาศยานเสียการทรงตัวเมื่อบินผ่านภูเขาและหุบเขา

๓.๗ ชั้นอุณหภูมิกลับ (Temperature Inversion Layer) โดยปกติเกิดขึ้นที่ระดับผิวพื้นถึง ๑,๕๐๐ ฟุต และ ในระดับความสูง ๖,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ ฟุต

๔. เวลาที่เหมาะแก่การปฏิบัติทางอากาศ

ภาคเหนือ ช่วงเวลา ๑๐๐๐-๑๗๐๐

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงเวลา ๑๐๐๐-๑๗๐๐

ภาคกลางและบริเวณอ่าวไทย ช่วงเวลา ๐๙๐๐-๑๗๐๐

ภาคใต้ ช่วงเวลา ๐๘๐๐-๑๔๐๐

๕. เดือนนี้ดวงอาทิตย์		ขึ้น ระหว่างเวลา  ๐๖๒๔-๐๖๔๕

ตก ระหว่างเวลา  ๑๗๓๙-๑๘๓๔